STM32F103 USB CDC – 4 Relay ON/OFF Commands

Custom 5-byte USB command frame for relay control through /dev/ttyACM0

| Interface | Device | Source byte | Frame size |
| --- | --- | --- | --- |
| USB CDC | /dev/ttyACM0 | 0xAA | 5 bytes |

Frame Format

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 – START | 0xAA – USB | 0x01–0x04 – Relay | 0x00 OFF / 0x01 ON | 0xDD – STOP |

Linux Terminal Commands

| Relay | Action | Hex Frame | Ubuntu Command | Expected MCU Reply |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relay 1 | ON | 55 AA 01 01 DD | printf '\x55\xAA\x01\x01\xDD' > /dev/ttyACM0 | RELAY1 ON |
| Relay 1 | OFF | 55 AA 01 00 DD | printf '\x55\xAA\x01\x00\xDD' > /dev/ttyACM0 | RELAY1 OFF |
| Relay 2 | ON | 55 AA 02 01 DD | printf '\x55\xAA\x02\x01\xDD' > /dev/ttyACM0 | RELAY2 ON |
| Relay 2 | OFF | 55 AA 02 00 DD | printf '\x55\xAA\x02\x00\xDD' > /dev/ttyACM0 | RELAY2 OFF |
| Relay 3 | ON | 55 AA 03 01 DD | printf '\x55\xAA\x03\x01\xDD' > /dev/ttyACM0 | RELAY3 ON |
| Relay 3 | OFF | 55 AA 03 00 DD | printf '\x55\xAA\x03\x00\xDD' > /dev/ttyACM0 | RELAY3 OFF |
| Relay 4 | ON | 55 AA 04 01 DD | printf '\x55\xAA\x04\x01\xDD' > /dev/ttyACM0 | RELAY4 ON |
| Relay 4 | OFF | 55 AA 04 00 DD | printf '\x55\xAA\x04\x00\xDD' > /dev/ttyACM0 | RELAY4 OFF |

Important: Close any Serial Monitor, minicom, screen, cat, or other program using /dev/ttyACM0 before sending commands. Check with: sudo lsof /dev/ttyACM0

Example: 55 AA 01 01 DD → Relay 1 ON → MCU reply: RELAY1 ON