STM32F103 + W5500 - 4 Relay Ethernet Command Test

Custom 5-byte TCP frames for Relay 1 to Relay 4 ON/OFF control

1. TCP Test Configuration

| STM32 / W5500 IP | 192.168.1.10 | TCP Port | 5000 | PC Tool | Ubuntu/Linux netcat (nc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Note: Replace the IP address or TCP port below if your board uses different values.

2. Frame Format

| Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 - START | 0xBB - ETHERNET | 0x01-0x04 - RELAY | 0x00 OFF / 0x01 ON | 0xDD - STOP |

Example: 55 BB 01 01 DD  ->  Relay 1 ON

3. Relay ON/OFF Commands

| Action | 5-Byte Frame | Ubuntu Send Command | Expected MCU Reply |
| --- | --- | --- | --- |
| Relay 1 ON | 55 BB 01 01 DD | printf '\x55\xBB\x01\x01\xDD' ¦ nc -q 1 192.168.1.10 5000 | RELAY1 ON |
| Relay 1 OFF | 55 BB 01 00 DD | printf '\x55\xBB\x01\x00\xDD' ¦ nc -q 1 192.168.1.10 5000 | RELAY1 OFF |
| Relay 2 ON | 55 BB 02 01 DD | printf '\x55\xBB\x02\x01\xDD' ¦ nc -q 1 192.168.1.10 5000 | RELAY2 ON |
| Relay 2 OFF | 55 BB 02 00 DD | printf '\x55\xBB\x02\x00\xDD' ¦ nc -q 1 192.168.1.10 5000 | RELAY2 OFF |
| Relay 3 ON | 55 BB 03 01 DD | printf '\x55\xBB\x03\x01\xDD' ¦ nc -q 1 192.168.1.10 5000 | RELAY3 ON |
| Relay 3 OFF | 55 BB 03 00 DD | printf '\x55\xBB\x03\x00\xDD' ¦ nc -q 1 192.168.1.10 5000 | RELAY3 OFF |
| Relay 4 ON | 55 BB 04 01 DD | printf '\x55\xBB\x04\x01\xDD' ¦ nc -q 1 192.168.1.10 5000 | RELAY4 ON |
| Relay 4 OFF | 55 BB 04 00 DD | printf '\x55\xBB\x04\x00\xDD' ¦ nc -q 1 192.168.1.10 5000 | RELAY4 OFF |

4. Communication Result

PC sends frame -> W5500 receives TCP data -> STM32 validates frame -> GPIO changes -> STM32 returns relay status.  Example: 55 BB 01 01 DD  ->  Relay 1 ON  ->  MCU reply: RELAY1 ON